КРАТКАЯ СПРАВКА К ПОПУЛЯРНЫМ КОМАНДАМ DOS И ПАКЕТНЫХ ФАЙЛОВ

Для подробных сведений о команде наберите HELP пробел КОМАНДА или КОМАНДА /?

| Команда | Назначение (в стандартном режиме) |
| --- | --- |
| CALL | Вызов одного пакетного файла из другого. |
| CD | Вывод имени либо смена текущей папки. |
| CLS | Очистка экрана. |
| COLOR | Установка цветов переднего плана и фона, используемых по умолчанию в сеансе DOS. |
| COPY | Копирование одного или нескольких файлов в другое место. |
| DEL | Удаление одного или нескольких файлов. |
| DIR | Вывод списка файлов и подпапок из указанной папки. |
| ECHO | Вывод сообщений и переключение режима отображения команд на экране. |
| EXIT | Завершение работы программы-интерпретатора или bat-файла |
| FOR | Запуск указанной команды для каждого из файлов в наборе. |
| GOTO | Передача управления в отмеченную строку пакетного файла. |
| IF | Оператор условного выполнения команд в пакетном файле. |
| MD | Создание папки. |
| PAUSE | Приостанавливает выполнение пакетного файла и выводит сообщение. |
| RD | Удаляет папку. |
| REN | Переименовывает файлы или папки. |
| SET | Показывает, устанавливает и удаляет переменные среды Windows. |
| SHIFT | Изменение положения (сдвиг) подставляемых параметров для пакетного файла. |
| SUBST | Назначение заданному пути имени диска. |

Команды имеют гораздо больше возможностей в режиме расширенной обработки (по умолчанию - включен), что особенно касается команд IF, CALL и FOR.

В расширенном режиме возможности команд зависят от версии DOS (для DOS Windows7 возможности существенно шире, чем для DOS WindowsXP).

Любую команду можно использовать как в командной строке, так и в пакетном файле.

Несколько слов о названии файла…

В стандарте DOS название включает в себя имя файла (от 1 до 8 допустимых символов) и расширение имени (обычно говорят просто – «расширение» - от 0 до 3 допустимых символов), разделенных между собой точкой. В расширенном режиме допустимо использование до 255 символов, включая многие, запрещенные в стандартном режиме. Поскольку некоторые из них совпадают с разделителями командной строки, то название файла нужно писать в двойных кавычках.

Предопределенные и групповые имена…

Некоторые имена нельзя использовать в названиях файлов, поскольку они обозначают стандартные устройства ввода/вывода DOS. Вот некоторые из них:

CON – консоль, логическое устройство, объединяющее в себе 2 физических: монитор и клавиатуру.

NUL – «пустое» устройство – файл-«черная дыра», в которой исчезает всё, что мы туда отправляем.

PRN – устройство печати по умолчанию.

Есть также устройства с именами AUX, LPT1, LPT2,…,COM1, COM2,… Более полный перечень устройств можно получить после ввода команды MEM с ключом /D  (в результатах работы этой команды устройства обозначены как System Device Driver).

Кроме предопределенных имен операционная система позволяет формировать групповые имена, объединяющие в себе некоторое множество файлов с совпадающими компонентами имени или расширения. В этом случае вариативные компоненты заменяются специальными символами – шаблонами. Их всего два:

* – заменяет допустимое количество символов от своей позиции до символа-разделителя справа;

? – заменяет 1 символ, если он между известными символами, или же 0..1 символов–в иных случаях.

Понятие спецификации…

Спецификация – уникальная характеристика файла, включающая его название и адрес:

D:\abc\qwqq\123.txt   (здесь 123.txt – название файла, а D:\abc\qwqq – его адрес)

При записи адреса можно использовать не только его абсолютное представление (как в спецификации), но и относительное:

.. (две точки) – от текущего каталога перейти к родителю;

\ (обратный слэш, если это не разделитель в адресе)– перейти в главный каталог текущего диска.

Перенаправление потоков данных (спецификаторы >, >>, <, | )…

КОМАНДА < ФАЙЛ – выполнить команду, ожидающую ввод с консоли, заменяя его строками файла.

КОМАНДА > ФАЙЛ – выполнить команду, перенаправив ее консольный поток в создаваемый файл.

КОМАНДА > ФАЙЛ1< ФАЙЛ2 – заменить консольный вывод/ввод команды на ФАЙЛ1/ФАЙЛ2

КОМАНДА >> ФАЙЛ – выполнить команду, дописав ее консольный поток к существующему файлу.

КОМАНДА1 | КОМАНДА2 – выполнить команду, направив ее консольный поток другой команде.

Помимо указанных спецификаторов есть и другие…

Обмен данными между пакетным файлом и DOS…

Существуют только 2 типовых способа получения данных в пакетных файлах:

- Через параметры командной строки пакетного файла

- Через переменные окружения DOS

Первый способ воспринимает командную строку как переменные пакетного файла с именами:

%0 – имя самого пакетного файла из командной строки;

%1 – первый параметр командной строки (если параметр содержит разделители использовать кавычки)

…

%9

Если в командной строке больше 10 параметров необходимо использовать команду SHIFT, но при этом первые параметры потеряются, если их не сохранить другим способом.

Второй способ предполагает использование значений, сохраненных посредством команды SET в переменных окружения DOS. Особенности данного способа изложены в справке к команде SET.

Дополнительные возможности обмена данными внутри пакетного файла…

Объем информации, передаваемый в переменных окружения DOS, ограничен 64К, чего может быть недостаточно для формирования необходимого пакета команд. В этом случае можно в процессе выполнения основного пакетного файла формировать дополнительные внутренние пакетные файлы с собственным набором переменных окружения DOS, выгружаемом из памяти компьютера по мере их завершения этих внутренних пакетных файлов.

Кроме того, можно использовать внутренние переменные команд FOR пакетных файлов.

- Использование цепочки из нескольких команд и символов условной обработки (extended level)

Можно выполнять несколько команд в одной командной строке с помощью символов условной обработки. В этом случае выполнение команд, стоящих справа от символа условной обработки, будет проводиться в зависимости от результатов выполнения команды, стоящей слева от него. Например, требуется, чтобы команда выполнялась, только если предыдущая команда не выполнена успешно. Для передачи нескольких команд используются специальные символы, указанные ниже в таблице.

| Символ | Синтаксис | Определение |
| --- | --- | --- |
| & | команда1 & команда2 | Используется для разделения нескольких команд в одной командной строке. В Cmd.exe выполняется первая команда, затем вторая команда. |
| && | команда1 && команда2 | Запускает команду, стоящую за символом &&, только если команда, стоящая перед этим символом была выполнена успешно. В Cmd.exe выполняется первая команда. Вторая команда выполняется, только если первая была выполнена успешно. |
| ¦¦ | команда1 ¦¦ команда2 | Запускает команду, стоящую за символом ¦¦, только если команда, стоящая перед символом ¦¦ не была выполнена. В Cmd.exe выполняется первая команда. Вторая команда выполняется, только если первая не была выполнена (полученный код ошибки превышает ноль). |
| ( ) | (команда1 & команда2) | Используется для группировки или вложения команд. |
| ; или , | команда1 параметр1; параметр2 | Используется для разделения параметров команды. |

СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ, ЧТО РЕАЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВИЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ПАКЕТНЫХ ФАЙЛОВ ПРИХОДИТ ТОЛЬКО В ПРОЦЕССЕ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ!

Дополнительно можно обратиться, например, к: http://www.cmdhelp.ru